Introdução à Geodesia

Trabalho prático nº 2

- Com base num conjunto de coordenadas de Datum73 (ficheiro PT_D73.ZIP) e Datum ETRS89 publicadas pelo IGP (http://www.igeo.pt/Frameset-produtos.htm), determine os respectivos parâmetros de transformação de coordenadas pelo método de Helmert.

  - Proceda à transformação das coordenadas cartográficas do Datum 73 fornecidas, em coordenadas geodésicas com recurso ao programa “Cartog.exe” fornecido pelo docente.

  - Projecte os respectivos vértices geodésicos num ficheiro CAD (Microstation ou Surfer) e seleccione um subconjunto de 10 pontos próximos, um subconjunto de 10 pontos afastados e um subconjunto de 20 a 30 pontos bem distribuídos.

  - Proceda a um trabalho de estudo e análise da Transformação de Helmert entre estes dois sistemas de coordenadas através do programa “Paramet5.for” em FORTRAN. Siga, entre outras hipótese, as sugestões dadas pelas seguintes alíneas:

a) Escolha um subconjunto de 10 estações (com localizações não muito distantes umas das outras) e calcule os 7 parâmetros (translação, rotações e factor de escala) de uma transformação de Helmert entre ambos os referenciais.

b) Escolha agora um subconjunto de 10 estações (bem distribuídas por toda a rede) e calcule 7 novos parâmetros de uma transformação de semelhança de Helmert entre ambos os sistemas.

c) Compare os resultados obtidos nas duas alíneas anteriores, em termos de precisão (e.m.q. de ajustamento e e.m.q. dos parâmetros) e tire conclusões.

d) Repita os cálculos da alínea b), com um subconjunto de 20 a 30 estações.

e) Compare os resultados obtidos em c) com os das duas alíneas anteriores e com os valores dos parâmetros de transformação oficiais fornecidos pelo Instituto Geográfico Português (IGP), tire conclusões.

2. Usando os parâmetros que determinou, proceda à transformação de coordenadas de todos os vértices geodésicos, do Datum 73 para o Datum ETRS89. A partir de um subconjunto de pontos não utilizados na determinação dos parâmetros, determine desvios e estime a precisão da transformação.